SLIDE 2

In general, calibrarea se face astfel: presupui o valoare pentru constante, rulezi modelul termic, compari curba simulată cu cea măsurată, corectezi presupunerea și o iei de la capăt.

Funcționează. Problema e costul. Într-un test facut de mine, metodele clasice consumă între 520 și 1100 de rulări complete ale simulatorului pentru o singură calibrare. Și costul acesta se plătește integral din nou pentru fiecare motor.

Observația de la care pornește proiectul e că toate aceste căutări rezolvă, de fapt, aceeași problemă — doar pe date puțin diferite. Așa că, în loc să caut de fiecare dată, învăț o singură data: de la ceea ce se vede în semnalul senzorului, direct la constanta fizică.

În exploatare rămâne atât: iau fereastra de măsurători, extrag trăsăturile — nu semnalul brut — și fac o singură trecere prin rețea. Zero rulări de simulator per calibrare.

Asta e ipoteza pe care o testez: un model antrenat o dată, offline, poate egala acuratețea solverelor clasice, înlocuind căutarea per-calibrare cu un singur forward pass. Costul nu dispare — se mută. Iar dacă mutarea lui costă acuratețe, ipoteza pica.

SLIDE 3

Constantele derivă — variație de fabricație, uzură, condiții de mediu. Un motor calibrat o dată, la punerea în funcțiune, are constantele greșite un an mai târziu. Recalibrarea trebuie sa fie suficinet de ieftina cat sa o poti repeta. Dacă modelul crede că motorul se răcește mai bine decât o face în realitate, subestimează temperatura — protecția intervine prea târziu, izolația se degradează. Dacă greșești în celălalt sens, protecția declanșează inutil și oprești producția fără motiv.

SLIDE 4

Modelul propus de mine tratează două cazuri: 1 nod și 2 noduri. Un nod e o masă termică pe care o tratez ca având o singură temperatură uniformă. Modelul cu un nod tratează tot motorul ca pe o singură masă. O temperatură, o necunoscută: hA, coeficientul de transfer către mediu.

Modelul cu două noduri tratează înfășurarea de cupru și carcasa ca două mase termice separate, legate prin izolație. Izolația nu e ea însăși un nod — e calea de conducție dintre ele, iar rezistența ei e a doua necunoscută, k_wh. Căldura se generează în înfășurare, trece prin izolație în carcasă, și abia carcasa o cedează mediului.

Pe grafic se pot observa următoarele situații:

- În stânga avem un motor care se pornește și rămâne cu o intensitate a curentului constantă. Pe măsură ce trece timpul, motorul se încălzește. Linia continuă e temperatura reală, necunoscută calibratorului; punctele sunt ce transmite senzorul, cu zgomot. Linia punctată orizontală e platoul prezis analitic de formula de regim staționar.

- În dreapta avem un motor care trece periodic din starea on în cea de idle. Temperatura crește și coboară la ambele noduri, dar se observă că înfășurarea are o variație mult mai dramatică, în timp ce carcasa netezește oscilațiile. Motivul e masa termică: înfășurarea e ușoară și reacționează rapid, carcasa e de cinci ori mai grea și reacționează lent.

SLIDE 5

DRAFT 2 – scurtat

1. Introducere

2. Direct Inference from Sensor Data

In general, calibrarea se face astfel: presupui o valoare pentru constante, rulezi modelul termic, compari curba simulată cu cea măsurată, corectezi presupunerea și o iei de la capăt.

Funcționează. Problema e costul. Într-un test facut de mine, metodele clasice consumă între 520 și 1100 de rulări complete ale simulatorului pentru o singură calibrare. Și costul acesta se plătește integral din nou pentru fiecare motor.

Ipoteza pe care o testez: un model antrenat o singură dată, offline, poate egala metodele clasice ca acuratețe, înlocuind căutarea lor cu un singur forward pass. Zero rulări de simulator per calibrare.

3. Why constant calibration?

Un model termic e exact atât de bun pe cât sunt constantele din el — și ele nu sunt fixe. Derivă: variație de fabricație, praf și îmbătrânirea izolației, condiții de mediu care se schimbă.

Și contează în ambele sensuri. Dacă modelul crede că motorul se răcește mai bine decât o face, subestimează temperatura — protecția intervine prea târziu și izolația se degradează. Dacă greșești invers, oprești producția degeaba.

Deci calibrarea nu poate fi un pas făcut o dată, la punerea în funcțiune. Trebuie repetată — și trebuie să fie cu un cost redus.

4. Heat Transfer Dynamics

Modelul propus de mine tratează două cazuri: 1 constanta și 2 constante. Un nod e o masă termică pe care o tratez ca având o singură temperatură uniformă. Un nod înseamnă tot motorul ca o singură masă. Modelul cu două noduri tratează înfășurarea de cupru și carcasa ca două mase termice separate, legate prin izolație. Izolația nu e ea însăși un nod — e calea de conducție dintre ele, iar rezistența ei e a doua necunoscută, k_wh.

Complexitatea aflarii celei de a doua constante este mai ridicata (explicatie grafic rapida).

Motoarele au fost gandite la mine in cod ca putand fii in trei stari: ramp, on/off, step (start&hold) aici ajunge la un echilibru -> formulele in regim stationar functioneaza si e mai usor de calibrat.

5. Fundamental Equations

Consideram urmatoarea ecuație de baza: căldura care intră, minus cea care iese, egal cea care se acumulează. Intră I²R — efect Joule. Iese hA ori diferența față de mediu. Rezistența și capacitatea le cunosc; hA e singura necunoscută.

Iar dacă integrez ecuația în loc s-o rezolv, hA devine panta unei drepte — exact, pentru orice profil de sarcină.

6. Coupled Energy Balance

La două constante e aceeași ecuație scrisă de două ori, în serie: căldura se generează în înfășurare, trece prin izolație în carcasă — asta e k_wh — și abia carcasa o cedează mediului prin hA.

7. Physics-Motivated Features (1203 → 15)

Nu dau rețelei semnalul brut. O rulare intră ca 1203 numere și iese ca 15 caracteristici — de 80 de ori mai puține. Ce se pierde e exact zgomotul.

Trei sunt estimări independente ale constantei — integrala, regimul staționar, constanta de timp. Trei spun dacă rularea s-a stabilizat — pantele și timpul până la 63% din urcare. Trei, cât s-a încălzit motorul. Patru descriu sarcina — curentul efectiv, media, variabilitatea și puterea. Iar două dau contextul: temperatura mediului și cât de zgomotos a fost senzorul.

8. Training Scale & Generalization

Două modele, antrenate separat, fiecare pe 6000 de motoare simulate si testeate pe altele 800. Rețeaua este micuta cu două straturi ascunse, 32 și 16 neuroni. Functia de cost este MSE si am folosit un optimizator Adam.

Tabelul demonstreaza ca modelul nu are overfit: eroarea pe test urmărește eroarea pe antrenare la sub o treime de punct procentual pentru k_wh.

9. Residual MLP Correction

Rețeaua nu prezice constanta. Prezice corecția.

Estimatorul fizic oferă deja o soluție — corectă în principiu, dar imperfectă în practică, pentru că datele de senzor sunt afectate de zgomot și, adesea, de ferestre de observație incomplete.

O primă abordare ar fi fost să cer rețelei estimarea directă a lui hA, independent de formulă. Am testat această variantă, iar rezultatul a fost inferior formulei însăși. Răspunsul rețelei este o corecție relativă.

Și are o proprietate de siguranță: dacă rețeaua produce zero, exponențiala dă unu, iar rezultatul e exact fizica pură.

10. Classical Calibration Solvers

Urmatoarele grafice vor prezenta modelul propus de mine vs 5 alte metode clasice.

Metoda cu algoritmi genetici: o populatie initiala de indivizi alesi random in intervalul prestabilit pentru hA si k_wh și o evoluează generație după generație — selecție, încrucișare, mutație — păstrând mereu cel mai bun individ găsit. Se face in numar fix de iteratii.

Metoda Particle Swarm Optimization: O multime de particule care converg spre o valoare globala dupa experienta personala si cea colectiva. Se face tot in numar fix de iteratii.

Metoda Levenberg Marquardt: afla valoarea constantelor coborand pe gradient. Se opreste când nu mai face progres. Diferenta fata de un MLP e ca nu invata date de la un motor la altul.

11. Sequential & Bayesian Solvers

Filtrul Kalman extins, singurul construit pentru date secvențiale, care procesează eșantion cu eșantion. La fiecare pas prezice temperatura următoare, o compară cu măsurătoarea reală, și corectează constanta proporțional cu cât de mult a greșit.

Optimizarea bayesiană — încearcă întâi un nr fix de valori aleatoare, apoi construiește din ele un model probabilistic al erorii. Următoarele valori (nr fix) sunt alese ca să echilibreze exploatarea zonelor promițătoare cu explorarea celor nesigure. Modelul se reantrenează după fiecare iterație. Are numar fix de interatii.

12. 1-Node Testbed Benchmark

Am propus 5 axe de evaluare a modelelor: acuratete, viteza, degradarea fiecarei metode când primește date incomplete, convergenta (daca modelul ajunge sau nu la raspunsul corect) si scalabilitatea.

Pe testul cu o constanta de aflat avem urmatoarele rezultate:

EKF e cel mai precis si MLP al doilea, dar cu o diferenta de 0.16 puncte procentuale.

MLP dă răspunsul în 0,77 milisecunde — de 14 ori mai rapid decât următorul solver. Și e una dintre cele două metode cu rată de convergență de sută la sută. Iar dacă îi dau doar primele zece minute din cincizeci — o fereastră redusă la 20% — MLP rămâne la 4,7% eroare, în timp ce Levenberg-Marquardt explodează la 162%.

13. 2-Node Testbed Benchmark

Pentru testul cu doua constante, MLP e cel mai precis pe hA, cu 1,29%. Dar pe k_wh EKF e mai bun: 1,2% față de 3,1%.

În schimb, MLP e singura metodă cu convergență de sută la sută pe ambii parametri simultan si de 18.6× mai rapid decat urmatorul cel mai bun solver.

14. Speed vs. Accuracy Trade-off

Fiecare punct e o metodă. Cadranul din stânga-jos înseamnă rapid și precis unde se observa: MLP și EKF. Euristicile bazate pe populație sunt cu trei ordine de mărime mai lente, fără să câștige nimic la acuratețe.

15. Scalability Penalty

Ce se întâmplă când trec de la un parametru la doi. GA, PSO și LM plătesc de 17 până la 19 ori mai mult timp. MLP și EKF sunt practic neafectate — 1,15 și 1,27. Bayesian stă la mijloc, la 2,3.

16. Where the Learning Actually Pays Off

Pe o fereastră mai larga, formula fizică e deja aproape optimă, iar rețeaua doar o egalează: 1,79 față de 1,81. Practic, ML-ul nu aduce nimic acolo.

Dar pe măsură ce scurtez fereastra, motorul nu mai apucă să se stabilizeze, formula se degradează abrupt — și acolo corecția învățată recuperează jumătate din eroare: 23% față de 58%.

Iar fereastra scurtă e exact ce ai într-o calibrare live.

17. Conclusions

Trei concluzii. Zero rulări de simulator per calibrare, față de 520 până la 1100 pentru euristici — costul căutării e plătit o singură dată, offline. Modelul va ajunge întotdeauna la o soluție optimă și stabilă (rata de succes de 100%), indiferent de valorile de la care pornește algoritmul la începutul antrenării. De asemenea, un alt avantaj este ca modelul ofera un timp de răspuns extrem de mic.